EiffaBTP Construction SAS

SIRET 452 871 609 00041 — Qualibat 1112 / 2412 — ISO 9001

# Rénovation énergétique globale — Copropriété Le Belvédère (156 logements)

Fiche référence — Savoir-faire technique

| Maître d'ouvrage | Syndicat des copropriétaires Le Belvédère (syndic Foncia) |
| --- | --- |
| Montant des travaux | 4 400 000 € HT |
| Année de réalisation | 2024 (chantier en cours) |
| Durée du chantier | 12 mois prévus |

## Description technique

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) de 18 cm avec bardage composite, remplacement de la chaudière collective fioul par des pompes à chaleur collectives avec appoint solaire thermique, VMC hygroréglable dans l'ensemble des logements. Objectif de passage de l'étiquette DPE de E à B. Dossier de financement CEE et MaPrimeRénov' Copropriété monté avec un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

## Moyens mobilisés

- Partenariat avec un bureau d'études thermiques indépendant pour le dimensionnement

- Montage administratif des dossiers CEE et subventions assuré en interne

- Phasage par cage d'escalier pour limiter la gêne aux occupants pendant les travaux

## Résultats

À ce jour, 3 cages d'escalier sur 6 livrées, conformes aux engagements de performance énergétique. Gain DPE mesuré cohérent avec l'étude thermique initiale.